PONT transparent

# Comparaison

Un pont transparent est utilisé pour scinder un réseau, qui reste unique dans le sens « couche réseau », en 2 ou plusieurs « domaines de collision ».

Le pont, contrairement au hub ( simple concentrateur ) ne répète pas sur tous ces ports ( bits de la couche physique ).

Pour aiguiller les trames, le pont utilise des adresses, celles qui se trouvent au niveau le plus bas : les adresses MAC.

Il n’utilise donc pas les adresses IP ou IPX ou Appletalk  … de la couche réseau comme le ferait le routeur.

L’implémentation moderne du pont est le Commutateur Ethernet ( switch ) qui fonctionne au niveau de la couche 2.

# Transparence

La mise en place d’un pont ne nécessite aucun paramétrage sur les stations contrairement à celle d’un routeur.

Si aucun accès distant n’est nécessaire pour l’administrateur, il n’y a même rien à paramétrer sur le pont.

Pour l’administrer en SNMP par exemple, une seule adresse IP est utilisée, quel que soit le nombre de ses ports.

Il est entièrement transparent. Pour ce faire, le pont doit fonctionner en mode « promiscuous » : il doit écouter et traiter toutes les trames, bien qu’elles ne lui soient pas destinées explicitement.

Le pont ne modifie en rien le contenu des trames sauf dans le cas où les supports physiques sont différents. Il existe des ponts entre Ethernet et Token Ring ou entre LAN et WAN.

Constitution d’une liste d’adresses ( ou d’une liste par port )

En écoutant l’ensemble du trafic, le pont constitue ses tables, en notant la liste des machines qui parlent ( les émetteurs ) dont il connaît la position ( sur quel port ils se trouvent ). Pour chaque station qui s’est signalée par son « bavardage » cette table comporte l’adresse MAC, ainsi que le port sur lequel la station a parlé et un paramètre de « durée de vie » qui évite qu’une station éteinte reste dans la table, augmentant le temps de scrutation et saturant la mémoire ( la plupart des ponts ont une limite fixée de 1024 à 4096 stations )

# Utilisation de la liste d’adresses MAC

S’il connaît l’adresse MAC du destinataire – si cette adresse est dans une de ses tables-  le pont agit en conséquence :

Il émet sur le seul port concerné, sauf si la trame a été reçue sur ce même port. Dans ce cas, le destinataire a lui aussi reçu cette trame, il n’y a donc rien à faire.

Par contre, si l’adresse de destination n’est pas dans sa table,

parce que le destinataire n’a pas encore parlé,

ou depuis trop longtemps,

ou lorsqu’il s’agit d’une adresse multicast,

le pont doit émettre sur tous les ports ( à l’exclusion du port sur lequel il a reçu ) comme l’aurait fait un hub.

# En déduire un algorithme simplifié

A la réception d’une trame …

Fonctionnement du logiciel			 FM_PONT

# Déroulement d’un exercice

Pour traiter un exercice, il faut suivre le cheminement de la trame

	Lors de sa constitution par l’expéditeur, il est demandé de compléter uniquement les adresses MAC dans la trame

	Lors de son passage bit par bit dans les hubs qui répètent sur tous les ports

Note : la sortie TX d’une carte réseau est branchée sur l’entrée RX d’un hub

( les entrées non cascadées  des hubs sont notées X qui symbolisent ce croisement )

Si vous souhaitez que les élèves traitent systématiquement le passage dans les hubs, dans fm_pont.INI,

modifiez le paramètre  		hub_auto=8

# 0 toujours demandé  , 8 : 8 hubs traités sans erreur -> n'est plus demandé  ( max 16 )

	Principalement au niveau du pont

1 ) Actualisation de la table d’adresses MAC associée au port sur lequel le pont reçoit

Avec l’adresse de l’émetteur. Ce qui lui évitera d’être rayé prématurément de la liste

2 ) Recherche du destinataire dans les tables

3 ) Décision ou non d’émettre

Attention, le pont contrairement à l’utilisateur du logiciel ne voit pas le dessin. Raisonner en masquant les stations.

Enfin, le (ou les) destinataire(s) doi(ven)t copier la trame en RAM.

Dans le cas où la station source et la station destinataire se situent sur le même port du pont et que le pont connaît l’adresse du destinataire, le Pont n’a pas à recopier. ( C’est grâce à cela que le trafic diminue sur chaque domaine de collisions. )

Pour terminer l’exercice, il faut cocher les appareils non concernés dans la fenêtre d’avancement.

Quand une coche est présente sur chaque ligne de cette fenêtre, le bouton « fin de traitement » est utilisable.

# Fichier d’exercices : pontexos.fm

1 4

6 2

3 5

6 1

2 3

1 7

#      FIN seul sur la ligne -> pas de questions aléatoires

# FIN  désactivé  , des questions aléatoires suivent les questions imposées

# 7 broadcast

Un exercice est constitué de 2 nombres, le premier est le numéro de la station source, le second de la station destinataire.

Si toutes les machines sont destinataires, il faut indiquer 7 comme nombre pour la station destinataire.

Dans ce cas, toutes les stations, sauf l’émetteur doivent copier la trame dans leur mémoire.

Pour que tous les élèves aient les mêmes exercices, copier le logiciel et les exercices sur un serveur, dans un répertoire partagé en lecture seule. Si on ne copiait que le fichier pontexos.fm sur un serveur, il faudrait modifier le .INI pour indiquer le chemin. Exemple

questions='f:\eleves'

# Notation

Le professeur impose soit une liste finie d’exercices : il écrit FIN après la dernière ligne de pontexos.fm.

La notation éventuelle se fonde sur le temps de traitement de la série d’exercices.

En l’absence de FIN, des exercices sont choisis aléatoirement par le logiciel.

Une notation prend en compte le nombre d’exercices traités, pondérée par le nombre d’erreurs, dont le décompte devrait éviter les essais dépourvus de réflexion.